单周期CPU设计

李卓 pb19000064

实验目的

理解CPU的结构和工作原理

掌握单周期CPU的设计和调试方法

熟练掌握数据通路和控制器的设计和描述方法

实验原理

设计实现单周期RISC-V CPU，可执行以下10条指令

  - add, addi, sub, auipc, lw, sw, beq, blt, jal, jalr

单周期CPU数据通路

该通路只能实现原有的六条指令，对于新加的四条指令(auipc, blt, jalr sum),需要修改通路。

sub：不需特殊处理

auipc：

连接regscr的mux 和pc_adder。执行时pc_adder将pc和立即数相加，RegSrc=11，mux选择pc adder 的结果sum

blt:

根据funct3位判断blt指令。alu_control向alu发送操作符LT:101，alu将两数相减 最高位为一则说明小于，zero置为1，其他与beq指令完全相同

jalr：

control unit增加控制信号 jalr。连接alu的结果与pc_mux。执行时，jalr为1，pc_mux输入为3，选择alu相加的结果写入pc。RegSrc=10, 原pc+4的结果写入寄存器中

io_bus信号

CPU运行时访问开关(sw)、指示灯(led)和数码管(an, seg）

  - io_addr：I/O外设的地址

  - io_din：CPU接收来自输入缓冲寄存器（IBR）的sw输入数据

  - io_dout：CPU向led和seg输出的数据

  - io_we：CPU向led和seg输出时的使能信号，利用该信号将io_dout存入输出缓冲寄存器（OBR），再经数码管显示电路将其显示在数码管（an，seg）

debug_bus信号

调试时将存储器和寄存器堆内容，以及CPU数据通路状态信息导出显示

  - m_rf_addr：存储器(MEM)或寄存器堆(RF)的调试读口地址

  - rf_data：从RF读取的数据

  - m_data：从MEM读取的数据

  - pc：PC的内容

pdu 运行方式：

实验过程

源文件结构：

各个模块定义如下图

电路

下载测试

FibFrMem.s

FibFrMem_IM.coe

FibFrMem_DM.coe

FibFrMem.bit

由Mem生成fib数列, 分别为 汇编源文件，指令段coe，数据段coe，下载结果

FibFrIO.bit

由IO生成fib数列 的下载结果, 指令段coe用老师给的

仿真测试：

test1.s

生成的波形图 wave1.pdf

test2.s

生成的波形图 wave2.pdf

实验代码

SglCirCpu.v

module SglCirCPU(

input run,  //sw6

input step, //button

input valid,//sw5

input [4:0]in,//sw4-0

input rst,  //sw7

input clk,  //clk100mhz

output [1:0]check, //led6-5

output [4:0] out0,    //led4-0

output [2:0] an,     //8个数码管

output [3:0] seg,

output ready          //led7

);

wire clk_cpu,io_we;

wire[7:0]io_addr,m_rf_addr;

wire[31:0]io_dout,io_din,rf_data,m_data,pc;

pdu_1cycle pdu_1cycle(

.clk(clk),

.rst(rst),

//选择CPU工作方式;

.run(run),

.step(step),

.clk_cpu(clk_cpu),

//输入switch的端口

.valid(valid),

.in(in),

//输出led和seg的端口

.check(check),  //led6-5:查看类型

.out0(out0),    //led4-0

.an(an),     //8个数码管

.seg(seg),

.ready(ready),          //led7

//IO_BUS

.io_addr(io_addr),

.io_dout(io_dout),

.io_we(io_we),

.io_din(io_din),

//Debug_BUS

.m_rf_addr(m_rf_addr),

.rf_data(rf_data),

.m_data(m_data),

.pc(pc)

);

cpu cpu (

.clk(clk_cpu),

.rst(rst),

//IO_BUS

.io_addr(io_addr),      //led和seg的地址

.io_dout(io_dout),     //输出led和seg的数据

.io_we(io_we),                 //输出led和seg数据时的使能信号

.io_din(io_din),          //来自sw的输入数据

//Debug_BUS

.m_rf_addr(m_rf_addr),   //存储器(MEM)或寄存器堆(RF)的调试读口地址

.rf_data(rf_data),    //从RF读取的数据

.m_data(m_data),    //从MEM读取的数据

.pc(pc)             //PC的内容

);

endmodule

module  pdu_1cycle(

input clk,

input rst,

//选择CPU工作方式;

input run,

input step,

output clk_cpu,

//输入switch的端口

input valid,

input [4:0] in,

//输出led和seg的端口

output [1:0] check,  //led6-5:查看类型

output [4:0] out0,    //led4-0

output [2:0] an,     //8个数码管

output [3:0] seg,

output ready,          //led7

//IO_BUS

input [7:0] io_addr,

input [31:0] io_dout,

input io_we,

output [31:0] io_din,

//Debug_BUS

output [7:0] m_rf_addr,

input [31:0] rf_data,

input [31:0] m_data,

input [31:0] pc

);

reg [4:0] in_r;    //同步外部输入用

reg run_r, step_r, step_2r, valid_r, valid_2r;

wire step_p, valid_pn;  //取边沿信号

reg clk_cpu_r;      //寄存器输出CPU时钟

reg [4:0] out0_r;   //输出外设端口

reg [31:0] out1_r;

reg ready_r;

reg [19:0] cnt;     //刷新计数器，刷新频率约为95Hz

reg [1:0] check_r;  //查看信息类型, 00-运行结果，01-寄存器堆，10-存储器，11-PC

reg [7:0] io_din_a; //_a表示为满足组合always描述要求定义的，下同

reg ready_a;

reg [4:0] out0_a;

reg [31:0] out1_a;

reg [3:0] seg_a;

assign clk_cpu = clk_cpu_r;

assign io_din = io_din_a;

assign check = check_r;

assign out0 = out0_a;

assign ready = ready_a;

assign seg = seg_a;

assign an = cnt[19:17];

assign step_p = step_r & ~step_2r;     //取上升沿

assign valid_pn = valid_r ^ valid_2r;  //取上升沿或下降沿

assign m_rf_addr = {{3{1'b0}}, in_r};

//同步输入信号

always @(posedge clk) begin

run_r <= run;

step_r <= step;

step_2r <= step_r;

valid_r <= valid;

valid_2r <= valid_r;

in_r <= in;

end

//CPU工作方式

always @(posedge clk, posedge rst) begin

if(rst)

clk_cpu_r <= 0;

else if (run_r)

clk_cpu_r <= ~clk_cpu_r;

else

clk_cpu_r <= step_p;

end

//读外设端口

always @* begin

case (io_addr)

8'h0c: io_din_a = {{27{1'b0}}, in_r};

8'h10: io_din_a = {{31{1'b0}}, valid_r};

default: io_din_a = 32'h0000_0000;

endcase

end

//写外设端口

always @(posedge clk, posedge rst) begin

if (rst) begin

out0_r <= 5'h1f;

out1_r <= 32'h1234_5678;

ready_r <= 1'b1;

end

else if (io_we)

case (io_addr)

8'h00: out0_r <= io_dout[4:0];

8'h04: ready_r <= io_dout[0];

8'h08: out1_r <= io_dout;

default: ;

endcase

end

//LED和数码管查看类型

always @(posedge clk, posedge rst) begin

if(rst)

check_r <= 2'b00;

else if(run_r)

check_r <= 2'b00;

else if (step_p)

check_r <= 2'b00;

else if (valid_pn)

check_r <= check - 2'b01;

end

//LED和数码管显示内容

always @* begin

ready_a = 1'b0;

case (check_r)

2'b00: begin

out0_a = out0_r;

out1_a = out1_r;

ready_a = ready_r;

end

2'b01: begin

out0_a = in_r;

out1_a = rf_data;

end

2'b10: begin

out0_a = in_r;

out1_a = m_data;

end

2'b11: begin

out0_a = 5'b00000;

out1_a = pc;

end

endcase

end

//扫描数码管

always @(posedge clk, posedge rst) begin

if (rst) cnt <= 20'h0_0000;

else cnt <= cnt + 20'h0_0001;

end

always @* begin

case (an)

3'd0: seg_a = out1_a[3:0];

3'd1: seg_a = out1_a[7:4];

3'd2: seg_a = out1_a[11:8];

3'd3: seg_a = out1_a[15:12];

3'd4: seg_a = out1_a[19:16];

3'd5: seg_a = out1_a[23:20];

3'd6: seg_a = out1_a[27:24];

3'd7: seg_a = out1_a[31:28];

default: ;

endcase

end

endmodule

pdu.v

module  cpu (

input clk,

input rst,

//IO_BUS

output [7:0] io_addr,      //led和seg的地址

output [31:0] io_dout,     //输出led和seg的数据

output io_we,                 //输出led和seg数据时的使能信号

input [31:0] io_din,          //来自sw的输入数据

//Debug_BUS

input [7:0] m_rf_addr,   //存储器(MEM)或寄存器堆(RF)的调试读口地址

output [31:0] rf_data,    //从RF读取的数据

output [31:0] m_data,    //从MEM读取的数据

output [31:0] pc             //PC的内容

);

wire [31:0] PC_in, PC_out, PC_plus_4_new,PC_plus_4, PC_NotJump, WriteData, MemData, MDR; // PC_plus_4=PC+4； PC_out 当前地址 PC_in 下一个指令

wire zf, RegWrite, ALUSrc, PC_en, RegDst, Jump, Branch, MemRead, MemtoReg, MemWrite,ALU_zero;

wire [31:0] ReadData1_Data_Memory,ShiftLeft_Output,ShiftLeft_plus_pc,MUX_3_1_out_DataMemory,MUXout_DataMemory;

wire [31:0] INS,ImmgenControl_Output,JumpAddr, BranchAddr, ALU_result, ReadData1, ReadData2, ALUsrcB, Imm,ReadData3; // INS 指令 wire [4:0] WriteReg; wire [2:0] ALUop;

wire[1:0]ALUop;

wire[2:0]ALUfunc;

wire jal,jalr;

wire Imm_gen;

wire [1:0]RegSrc;

assign PC_plus_4_new = pc + 32'd4;

// wire MemWrite;

// wire ALUSrc;

// wire RegWrite;

assign io_we = MemWrite&&(~ALU_result[10]);

pc PC(

.input_data(PC_in),

.en(1),

.rst(rst),

.clk(clk),

.output_data(pc)

);

dist_mem_gen_0 instruction_memory(

.a(pc[9:2]),

.spo(INS)

);

dist_mem_gen_1 Data_Memory(

.a(ALU_result[9:2]),

.d(ReadData2),

.dpra(m_rf_addr[7:0]),  //second address

.dpo(m_data[31:0]),     //ReadData2

.clk(clk),

.we(MemWrite&&(~ALU_result[10])),

.spo(ReadData1_Data_Memory) //ReadData1

);

assign io_dout = ReadData2;

control_unit control(

.instruction(INS[6:0]), // aka. op code

.jal(jal),

.jalr(jalr),

.Branch(Branch),

// .Imm_gen(Imm_gen),

.RegSrc(RegSrc),

.MemWrite(MemWrite),

.ALUSrc(ALUSrc),

.RegWrite(RegWrite),

.ALUop(ALUop)

);

register_file Register(

.clk(clk),

.ra0(INS[19:15]),

.rd0(ReadData1),

.ra1(INS[24:20]),

.rd1(ReadData2),

.wa(INS[11:7]),

.we(RegWrite),

.wd(MUX_3_1_out_DataMemory),//here comes the bug 15:52

.ra2(m_rf_addr[7:0]),

.rd_debug(rf_data[31:0])

);

mux2_1 MUX_Register(

.a(ReadData2),

.b(ImmgenControl_Output),

.sel(ALUSrc),

.o(ALUsrcB)

);

alu alu(

.a(ReadData1),

.b(ALUsrcB),

.f(ALUfunc),

.y_r(ALU_result),

.z_r(ALU_zero)

);

ALUcontrol ALUcontrol(

.funct3(INS[14:12]),

.ALUop(ALUop),

.ALUout(ALUfunc)

);

ImmGenControl ImmGenControl(

.instruction(INS),

.immediate(ImmgenControl_Output)

);

mux2_1 MUX_2_1_DataMemory(

.a(ReadData1_Data_Memory),

.b(io_din[31:0]),

.sel(ALU_result[10]),

.o(MUXout_DataMemory)

);

assign io_addr[7:0] = ALU_result[7:0];

mux4_1 MUX_4_1_DataMemory(

.d(ShiftLeft_plus_pc),//3

.c(PC_plus_4), // 2?

.b(MUXout_DataMemory), //1?

.a(ALU_result),   // 0?

.sel(RegSrc),

.o(MUX_3_1_out_DataMemory)

); // may cause a bug here

AddModule_32 pc_adder(

.a(32'd4),

.b(pc),	//两操作数

.y_r(PC_plus_4) 	//运算结果

);

ShiftLeft1 ShiftLeft1(

.immediate(ImmgenControl_Output),

.immediate_out(ShiftLeft_Output)

);

AddModule_32 ShiftLeft_adder(

.clk(clk),

.a(ShiftLeft_Output),

.b(pc),	//两操作数

.y_r(ShiftLeft_plus_pc) 	//运算结果

);

mux4_1 MUX_3_1_ShiftLeft(

.a(PC_plus_4_new),

.b(ShiftLeft_plus_pc),

.c(ALU_result),

.d(32'b0),

.sel({jalr,{jal||(Branch && ALU_zero)}}), // notice the logic computing here may cause a bug. remember to check out

.o(PC_in)

);

endmodule

cpu.v

module control_unit(

input [6:0] instruction, // aka. op code

// output reg jal, Branch, reg Imm_gen, reg [1:0]RegSrc, reg MemWrite, reg ALUSrc,reg RegWrite,

// remove imm_gen

output reg jalr,jal, Branch, reg [1:0]RegSrc, reg MemWrite, reg ALUSrc,reg RegWrite,

output reg [1:0] ALUop

);

always@(*)

case (instruction)

7'b0110011://add sub

begin

jalr=0;

jal=0;

Branch=0;

RegSrc=2'b00;

ALUop=2'b00;

MemWrite=0;

ALUSrc=0;

RegWrite=1;

end

7'b0010011://addi

begin

jalr=0;

jal=0;

Branch=0;

RegSrc=2'b00;

ALUop=2'b00;

MemWrite=0;

ALUSrc=1;

RegWrite=1;

end

7'b1101111://jal

begin

jalr=0;

jal=1;

Branch=0;

RegSrc=2'b10;

ALUop=2'b00;

MemWrite=0;

ALUSrc=0;

RegWrite=1;

end

7'b1100011://beq blt

begin

jalr=0;

jal=0;

Branch=1;

RegSrc=2'b00;

ALUop=2'b01;

MemWrite=0;

ALUSrc=0;

RegWrite=0;

end

7'b0000011://lw

begin

jalr=0;

jal=0;

Branch=0;

RegSrc=2'b01;

ALUop=2'b00;

MemWrite=0;

ALUSrc=1;

RegWrite=1;

end

7'b0100011://sw

begin

jalr=0;

jal=0;

Branch=0;

RegSrc=2'b00;

ALUop=2'b00;

MemWrite=1;

ALUSrc=1;

RegWrite=0;

end

7'b0010111://auipc

begin

jalr=0;

jal=0;

Branch=0;

RegSrc=2'b11;

ALUop=2'b00;

MemWrite=0;

ALUSrc=0;

RegWrite=1;

end

7'b1100111://jalr

begin

jalr=1;

jal=0;

Branch=0;

RegSrc=2'b10;

ALUop=2'b00;

MemWrite=0;

ALUSrc=1;

RegWrite=1;

end

default: ;

endcase

endmodule

module register_file #(parameter WIDTH = 32)(

input clk,

input [4:0]ra0,

output[WIDTH-1:0]rd0,

input[4:0]ra1,

output[WIDTH-1:0]rd1,

input[4:0]wa,

input we,

input[WIDTH-1:0]wd,

input[7:0]ra2,// didn't connect anything

output[WIDTH-1:0]rd_debug

);

// reg [3:0] regfile[0:7];

reg [WIDTH-1:0] regfile[31:0];

assign rd0 = regfile[ra0],

rd1 = regfile[ra1];

assign rd_debug = regfile[ra2];

always  @ (posedge  clk) begin

if (we)  begin

if(wa == 0)begin

regfile[wa]<=0;

end

else begin

regfile[wa]  <=  wd;

end

end

end

endmodule

control_unit.v											register_file.v